# מסמך מחקר ו-POC

nyrf OS

מערכת הפעלה ל-x86_64 הנבנית מאפס, עולה לאוויר באמצעות UEFI

פרויקט שנה - מגשימים

| שם הפרויקט | נושא | שלב | תאריך |
| --- | --- | --- | --- |
| nyrf OS | מערכות הפעלה / פיתוח low-level | מחקר ו-POC ראשון | אוגוסט 2026 |

מסמך זה מבוסס על המסמך היזום של הפרויקט ומהווה את המשכו.

### תוכן העניינים

| פרק | תוכן |
| --- | --- |
| פרק 1 - מחקר בסיסי | רצף האירועים בפרויקט · שאלות מחקר במערכות הפעלה · השוואה לפתרונות קיימים · הכרעות טכנולוגיות · מקורות |
| פרק 2 - פיצ'רים מרכזיים | אפיון מלא של שמונת הפיצ'רים: אתחול, פסיקות, ניהול זיכרון, סקדולר, גרפיקה, קלט, מדידה וממשק האפליקציה |
| פרק 3 - ה-POC הראשון | הגדרת יעדים · מחקר ותכנית · דיזיין ותרשים זרימה · מימוש, בדיקה ומסקנות |

## מחקר בסיסי

פרק זה מרכז את המחקר שביצענו לקראת המימוש. הוא מתחיל בתיאור מלא של רצף האירועים שיתרחש במערכת מרגע ההדלקה ועד להרצת קוד משתמש, ממשיך בשאלות המחקר המנחות לפרויקט בתחום מערכות ההפעלה, ומסתיים בהכרעות הטכנולוגיות שהמחקר הוביל אליהן - כולל שינוי של שתי החלטות שהופיעו במסמך היזום.

### 1.1 רצף האירועים בפרויקט

זהו הציר המרכזי של הפרויקט כולו. כל אחד מהשלבים שלהלן הוא נקודה שבה משהו קונקרטי עובר לשליטתנו, וכל שלב תלוי בקודמו. הבנת הרצף הזה לעומק היא מה שמאפשר לנו לבחור נכון היכן מתחיל ה-POC והיכן הוא נגמר.

שלב 0 - הדלקה והרצת הקושחה. המשתמש לוחץ על כפתור ההפעלה. המעבד מתחיל להריץ קוד מתוך שבב ה-SPI Flash שעל הלוח האם - זו קושחת ה-UEFI. הקושחה מבצעת בדיקות עצמיות (POST), מאתחלת את בקר הזיכרון, את אפיק ה-PCIe ואת התקני האחסון, ובונה בזיכרון את טבלאות ה-ACPI המתארות את החומרה. בשלב הזה אין עדיין שום קוד שלנו בתמונה, אבל מה שהקושחה מכינה כאן הוא בדיוק מה שנצטרך בשלבים הבאים.

שלב 1 - בחירת ה-Bootloader והרצתו. הקושחה מחפשת דיסק עם טבלת מחיצות מסוג GPT, ובתוכו מחיצת EFI System Partition (ESP) מפורמטת ב-FAT32. לפי משתני NVRAM - או, אם אין רשומה מתאימה, לפי נתיב ברירת המחדל \EFI\BOOT\BOOTX64.EFI - היא טוענת לזיכרון את קובץ ה-PE32+ שלנו וקוראת ל-entry point שלו עם שני פרמטרים: ImageHandle ו-SystemTable. השני הוא המצביע לכל שירותי הקושחה, וכל מה שנעשה בשלבים הבאים עובר דרכו.

שלב 2 - איסוף מידע מהקושחה, לפני שאין דרך חזרה. זהו השלב הרגיש ביותר בכל תהליך האתחול, כי כל מה שלא נאסוף כאן לא יהיה זמין לעולם. אנחנו אוספים ארבעה דברים: (א) את פרטי ה-framebuffer דרך פרוטוקול GOP - כתובת הבסיס, הרזולוציה, מספר הפיקסלים בשורה ופורמט הפיקסלים; (ב) את מפת הזיכרון דרך GetMemoryMap, שממנה נדע אילו אזורי זיכרון פיזי פנויים לשימושנו; (ג) את מצביע ה-RSDP מטבלת הקונפיגורציה של ה-SystemTable, שממנו נגיע בהמשך לתיאור ה-APIC וה-HPET; (ד) את קובץ הקרנל עצמו, שנקרא מה-ESP דרך שרשרת הפרוטוקולים LOADED_IMAGE ואז SIMPLE_FILE_SYSTEM.

שלב 3 - טעינת הקרנל לזיכרון. אנחנו מפרסרים את כותרות ה-ELF64 של קובץ הקרנל, עוברים על ה-Program Headers ומאתרים את כל המקטעים מסוג PT_LOAD. עבור כל מקטע אנחנו מקצים דפים פיזיים דרך AllocatePages (בטיפוס EfiLoaderData), מעתיקים p_filesz בתים מהקובץ, ומאפסים את ההפרש עד p_memsz - האזור הזה הוא ה-bss, ואי-איפוסו הוא באג שמתגלה מאוחר ובאופן אקראי. לבסוף אנחנו שומרים את כתובת ה-entry point מתוך השדה e_entry.

שלב 4 - ExitBootServices: נקודת האל-חזור. כאן אנחנו לוקחים מהקושחה את השליטה המלאה בחומרה. קוראים ל-GetMemoryMap פעם אחרונה כדי לקבל MapKey טרי, ומיד אחריו קוראים ל-ExitBootServices עם אותו מפתח. אחרי הרגע הזה אין יותר Print, אין AllocatePool, אין קריאת קבצים ואין טיפול בהתקנים מצד הקושחה - הפלט היחיד שנשאר לנו הוא כתיבה ישירה ל-framebuffer ולפורט הסריאלי.

שלב 5 - מעבר השליטה לקרנל. אנחנו ממלאים מבנה BootInfo אחד שמרכז את כל מה שאספנו - כתובת ה-framebuffer, ממדיו, ה-stride, פורמט הפיקסלים, מצביע למפת הזיכרון וגודלה, ומצביע ה-RSDP - ומעבירים אותו כפרמטר יחיד בקפיצה אל e_entry. מרגע זה הקרנל שלנו הוא הקוד היחיד שרץ על המכונה.

שלב 6 - בניית GDT ו-IDT משלנו. הטבלאות שהקושחה הגדירה עדיין תקפות, אבל הן יושבות בזיכרון שאנחנו עומדים לדרוס. הקרנל בונה GDT מינימלי (מקטע ריק, קוד קרנל, נתוני קרנל, ובהמשך גם קוד/נתוני משתמש ו-TSS) וטוען אותו בפקודת lgdt, ואז בונה IDT עם 256 כניסות, מחבר את 32 החריגות הראשונות ל-handlers משלנו ומפעיל אותה ב-lidt. עד לרגע הזה כל שגיאה במעבד מובילה ל-triple fault ולאתחול מיידי ללא כל הודעה - ולכן זה השלב הראשון שבו בכלל אפשר לדבג בצורה סבירה.

שלב 7 - ניהול זיכרון פיזי ווירטואלי. מנהל הזיכרון הפיזי (PMM) עובר על מפת הזיכרון שקיבלנו ובונה מפת ביטים שבה כל ביט מייצג דף פיזי אחד בגודל 4KB, פנוי או תפוס. מעליו מנהל הזיכרון הווירטואלי (VMM) בונה טבלאות דפים משלנו בארבע רמות (PML4 → PDPT → PD → PT), ממפה את הקרנל ל-higher half, ממפה את ה-framebuffer, וטוען את הכתובת של ה-PML4 ל-CR3. בשלב הזה אנחנו מפסיקים להסתמך על המיפוי שהקושחה הותירה.

שלב 8 - טיימר ופסיקות. משביתים את ה-PIC הישן על ידי מיסוך כל הקווים שלו, מאתחלים את ה-Local APIC, מכיילים את ה-APIC Timer מול מקור בעל תדר ידוע (HPET, ובגיבוי ה-PIT), ומפעילים אותו במצב periodic בתדר קבוע. זהו הלב של מטרת התזמון העקבי: מרגע זה יש לנו "טיק" שמגיע במרווחים צפויים.

שלב 9 - סקדולר והחלפת הקשר. לכל משימה יש מבנה נתונים שמחזיק את מצב הרגיסטרים, מצביע המחסנית, העדיפות והדדליין. בכל פסיקת טיימר: שמירת מצב המשימה הנוכחית, בחירת המשימה הבאה לפי מדיניות התזמון, טעינת מצבה, ו-iretq שמחזיר את השליטה אליה. זהו הרכיב שקובע האם המערכת עומדת בהבטחת העקביות.

שלב 10 - דרייברים לקלט ולפלט. בצד הפלט: כתיבה ל-framebuffer עם back buffer בזיכרון והעתקה מסונכרנת, כדי למנוע tearing. בצד הקלט: תחילה מקלדת PS/2 - פשוטה, נגישה דרך פורטים 0x60/0x64 ונתמכת ב-QEMU - ורק לאחר מכן USB HID מעל בקר XHCI, שהוא עבודה של שבועות.

שלב 11 - סביבת ההרצה למשתמש. ממשק מינימלי שמאפשר לאפליקציה לצייר, לקרוא קלט ולקבל את זמן המערכת, ולולאת משחק לדוגמה שרצה מעליו. הלולאה הזו היא ההוכחה הסופית של הפרויקט: אם קצב הפריימים שלה יציב, השגנו את מה שהצבנו לעצמנו.

מסקנת ביניים מהרצף: השלבים 1-5 הם קטגוריה בפני עצמה. הם מתרחשים פעם אחת, הם קצרים, והם היחידים שבהם אנחנו תלויים לחלוטין בקוד שלא כתבנו. אם הם לא עובדים - כל שאר הפרויקט לא קיים. זו הסיבה שבחרנו אותם כ-POC, כפי שיפורט בפרק 3.

### 1.2 שאלות המחקר המנחות - פרויקט בתחום מערכות הפעלה

#### א. מהי הפונקציונליות והאחריות העיקרית של מערכת ההפעלה שבחרנו לממש?

nyrf OS נושאת באחריות על חמישה תחומים, מהנמוך לגבוה:

- אתחול והשתלטות. להביא את המכונה ממצב שבו הקושחה שולטת בכל, למצב שבו הקרנל שלנו שולט בכל.

- הפשטת חומרה. לתרגם מציאות של כתובות MMIO, פורטים ופסיקות לממשק אחיד ונוח שאפליקציה יכולה לעבוד מולו.

- ניהול משאבים. לחלק את שני המשאבים היקרים - זיכרון פיזי וזמן מעבד - בין הגורמים שמבקשים אותם.

- הרצת קוד. לטעון קוד לזיכרון, להתחיל להריץ אותו, להפסיק אותו באמצע ולחזור אליו בדיוק מאותה נקודה.

- בידוד והגנה. למנוע ממשימה אחת להפיל את המערכת כולה או לקרוא זיכרון שאינו שלה.

חשוב לא פחות להגדיר מה אנחנו במפורש לא מממשים: אין רשת, אין מערכת קבצים לכתיבה, אין ריבוי משתמשים ואין ממשק גרפי כללי. nyrf OS היא מערכת ייעודית - כל החלטת עיצוב בה נמדדת מול שאלה אחת: האם היא תורמת לכך שלולאת רינדור אחת תרוץ בקצב יציב.

#### ב. מהם הפיצ'רים האבטחתיים של מערכות הפעלה מודרניות, וכיצד נגן על המערכת שלנו?

רוב הגנות ה-OS המודרניות אינן תוכנה שמנטרת התנהגות, אלא ניצול של מנגנוני חומרה שהמעבד כבר מספק - ולכן הן זולות מאוד להפעלה אם יודעים עליהן מראש, ויקרות מאוד להוסיף בדיעבד:

| מנגנון | מה הוא מונע | כיצד נממש ב-nyrf OS | עדיפות |
| --- | --- | --- | --- |
| הפרדת Ring 0 / Ring 3 | קוד משתמש שמריץ פקודות פריבילגיות או ניגש לחומרה ישירות | סגמנטי user ב-GDT, TSS עם מחסנית קרנל נפרדת, מעבר ל-Ring 3 באמצעות iretq | גבוהה |
| NX (No-eXecute) | הרצת קוד שהוזרק לאזור נתונים או למחסנית | הדלקת הביט EFER.NXE וסימון כל דף שאינו קוד כ-NX בטבלאות הדפים | גבוהה |
| W^X | דף שהוא גם ניתן לכתיבה וגם ניתן להרצה | כלל בבניית המיפויים: כל דף מקבל הרשאת כתיבה או הרצה, אף פעם לא את שתיהן | גבוהה |
| SMEP / SMAP | קרנל שמריץ (SMEP) או קורא (SMAP) בטעות זיכרון של משתמש | הדלקת הביטים המתאימים ב-CR4 אחרי בדיקת תמיכה ב-CPUID | בינונית |
| Guard pages | גלישת מחסנית שמשחיתה זיכרון שכן בשקט | דף לא-ממופה בקצה כל מחסנית קרנל, כך שגלישה מייצרת page fault מסודר | בינונית |
| אימות מצביעים ב-syscall | אפליקציה שמעבירה מצביע לזיכרון קרנל וגורמת לקרנל לכתוב לעצמו | כל מצביע שמגיע מ-Ring 3 נבדק שהוא בטווח המרחב של המשתמש לפני כל גישה | גבוהה |
| KASLR | ניצול חולשה שמסתמך על כתובות קבועות בקרנל | הזזה אקראית של בסיס הקרנל בזמן הטעינה | נמוכה |

מגבלה מודעת - Secure Boot. הקושחה המודרנית מאמתת חתימה דיגיטלית של ה-bootloader. הקרנל שלנו אינו חתום, ולכן להרצה על חומרה אמיתית יידרש לכבות את Secure Boot ב-BIOS. ב-QEMU עם OVMF הבעיה אינה מתעוררת. זו מגבלה מובנית של כל פרויקט hobby OS ולא כשל בעיצוב שלנו.

#### ג. איך מערכות הפעלה מנהלות משאבי חומרה, ואיך מממשות את התקשורת בין החומרה לתוכנה?

התקשורת בין תוכנה לחומרה נשענת על שני מרחבי כתובות ושלוש שיטות עבודה.

שני מרחבי הכתובות. ב-x86 קיים מרחב פורטים נפרד (Port I/O) שאליו ניגשים בפקודות in ו-out - כך עובדים בקר ה-PS/2 (פורטים 0x60 ו-0x64) ובקר ה-PCI הישן (0xCF8/0xCFC). לצידו קיים מרחב ה-Memory-Mapped I/O, שבו רגיסטרים של התקן ממופים לכתובות זיכרון רגילות - כך עובדים ה-framebuffer, ה-Local APIC (בכתובת 0xFEE00000) וה-HPET. הגישה השנייה נוחה בהרבה, אבל טומנת מלכודת: הקומפיילר אינו יודע שלכתיבה לכתובת הזו יש תופעת לוואי, ועלול לייעל אותה החוצה או לשנות את סדרן. לכן כל גישה ל-MMIO חייבת להיות volatile, ולעיתים גם עטופה במחסום זיכרון.

שלוש שיטות העבודה. Polling הוא שאילתה חוזרת של ההתקן - פשוט לכתיבה, אך שורף זמן מעבד ולכן פוגע ישירות בעקביות התזמון. Interrupts הופכים את הכיוון: ההתקן קורא למערכת כשיש לו משהו, וזו השיטה שנעדיף. DMA מאפשר להתקן להעביר נתונים לזיכרון בעצמו בלי מעורבות המעבד - רלוונטי בעיקר לאחסון ולרשת, ופחות לנו.

גילוי חומרה. שתי דרכים משלימות: טבלאות ACPI, שאליהן מגיעים מה-RSDP שאספנו בשלב 2 (RSDP → XSDT → MADT לתיאור ה-APIC, ו-HPET table לטיימר), וסריקת אפיק ה-PCI. מכיוון שאנחנו מקבלים את ה-framebuffer מוכן מ-GOP ואת המקלדת דרך PS/2, בשלבים הראשונים נזדקק רק ל-ACPI.

#### ד. איך מערכות הפעלה תומכות בריבוי משימות ובהרצה מקבילית, ומהם האתגרים?

ההבחנה הבסיסית. Concurrency היא היכולת לנהל כמה משימות שמתקדמות בו-זמנית לוגית, גם על ליבה אחת, על ידי החלפה מהירה ביניהן. Parallelism היא הרצה פיזית סימולטנית על כמה ליבות. אנחנו נתחיל מ-concurrency על ליבה אחת, שהוא התנאי ההכרחי, ורק בהמשך נשקול SMP.

שיתופי מול מקדים. בסקדולר שיתופי (cooperative) משימה מוותרת על המעבד מרצונה - פשוט לממש, אבל משימה תקועה אחת מקפיאה את המערכת כולה. בסקדולר מקדים (preemptive) פסיקת הטיימר לוקחת את המעבד בכוח. עבור מערכת שכל ההבטחה שלה היא עקביות בתזמון, סקדולר מקדים אינו אופציה אלא דרישה.

מה בדיוק קורה בהחלפת הקשר. הפסיקה דוחפת אוטומטית את RIP, CS, RFLAGS, RSP ו-SS למחסנית; ה-handler דוחף את שאר הרגיסטרים הכלליים; מצביע המחסנית הנוכחי נשמר במבנה של המשימה היוצאת; נטען מצביע המחסנית של המשימה הנכנסת; אם מדובר במרחב כתובות אחר מוחלף גם CR3; ולבסוף iretq משחזר את כל המצב ומחזיר את הביצוע לנקודה המדויקת שבה המשימה נעצרה.

האתגרים המרכזיים שאנחנו צופים:

- תנאי מרוץ ונעילות. כל מבנה נתונים שהסקדולר וה-handler ניגשים אליו הוא נקודת סיכון. באגים מהסוג הזה אינם דטרמיניסטיים ולכן קשים מאוד לשחזור.

- היפוך עדיפויות (priority inversion). משימה בעדיפות נמוכה שמחזיקה נעילה חוסמת משימה בעדיפות גבוהה. במערכת רגילה זה מעצבן; במערכת שמבטיחה עקביות תזמון זה מבטל את ההבטחה. הפתרון המקובל הוא priority inheritance.

- עלות ההחלפה עצמה. החלפת CR3 מרוקנת את ה-TLB ופוגעת בביצועים; מנגנון PCID מאפשר להימנע מכך. גם זיהום המטמון בין משימות הוא עלות אמיתית.

- האתגר הייחודי לנו. הסקדולר עצמו הוא מקור פוטנציאלי לחוסר עקביות. אם החלפת הקשר לוקחת פעם שתי מיקרו-שניות ופעם ארבעים, קצב הפריימים מגמגם. לכן נעדיף מדיניות שזמן הריצה שלה חסום מלמעלה - מספר קבוע של תורי עדיפות עם בחירה בזמן O(1) - על פני מדיניות שהיא טובה יותר בממוצע אך סורקת רשימה שאורכה משתנה.

### 1.3 השוואה מול פתרונות קיימים

המסמך היזום זיהה ארבעה פתרונות דומים. כאן העמקנו והשווינו אותם מול nyrf OS בציר הרלוונטי לנו, כדי לדעת מה כדאי לקחת מכל אחד ובמה אנחנו באמת שונים.

|  | nyrf OS | SerenityOS | ToaruOS | MikeOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| שיטת אתחול | UEFI בלבד | GRUB / Limine | Multiboot / GRUB | BIOS, מגזר אתחול |
| ארכיטקטורה | x86_64 | x86_64, AArch64 | x86_64, AArch64 | x86 בן 16 סיביות |
| שפות | C ו-Assembly | C++ | C | Assembly |
| המטרה המארגנת | עקביות בתזמון וגישה ישירה לקלט/פלט | שחזור חוויית שולחן עבודה של שנות ה-90 | מערכת חינוכית שלמה עם GUI | פשטות ולימוד יסודות |
| היקף | מצומצם בכוונה | עצום - kernel, GUI, דפדפן, userland | בינוני-גדול | קטן מאוד |
| מה נלמד ממנו | - | מבנה קרנל ותהליכי פיתוח בקנה מידה | קוד קריא ומתועד כמקור התייחסות | יסודות אתחול, אך לא רלוונטי ל-UEFI |

במה אנחנו שונים. קרנל שיודע להריץ תהליכים אינו מבדיל אותנו מאף פרויקט hobby אחר. ההבדל הוא שאצל כל אחת מהמערכות בטבלה, התזמון הוא תוצאה של העיצוב; אצלנו הוא הדרישה שמכתיבה את העיצוב. זה בא לידי ביטוי בהחלטות קונקרטיות: בחירת מדיניות תזמון עם זמן ריצה חסום במקום מהיר בממוצע, העדפת APIC Timer על PIT, ומדידת jitter כמדד הצלחה מרכזי במקום throughput.

היכן אנחנו חלשים יותר, ובכנות. SerenityOS ו-ToaruOS מציעות מערכת שמישה עם GUI, מערכת קבצים ותוכנות. nyrf OS לא תתחרה בהן בשום מדד של רוחב פונקציונליות, וגם לא תתיימר לכך. היתרון שלנו הוא בעומק בציר יחיד ובכך שהמערכת נשארת קטנה מספיק כדי שנבין כל שורה בה.

### 1.4 הכרעות טכנולוגיות שהמחקר הוביל אליהן

המסמך היזום השאיר שתי התלבטויות פתוחות, ובמהלך המחקר גם התגלה מידע ששינה החלטה שכבר נראתה סגורה. להלן ההכרעות:

#### הכרעה 1 - ספריית ה-UEFI: לא gnu-efi

המסמך היזום ציין שימוש ב-GNU-EFI או ב-EDK2. במחקר גילינו שאינטל אינה מספקת עוד תחזוקה, תיקוני באגים או גרסאות חדשות ל-gnu-efi, ואינה מקבלת עוד טלאים לפרויקט. קיים פורק קהילתי מתוחזק, אך הסתמכות על ספרייה שהמתחזק המקורי שלה נטש אינה נקודת פתיחה טובה לפרויקט של שנה.

| חלופה | יתרונות | חסרונות | הכרעה |
| --- | --- | --- | --- |
| gnu-efi | תיעוד רב ברשת, דוגמאות בכל מדריך | אינטל אינה מתחזקת ואינה מקבלת טלאים; עטיפת uefi_call_wrapper מסורבלת | נדחה |
| EDK2 (TianoCore) | המימוש הרשמי, השלם ביותר; כולל את OVMF | כבד ומורכב; עקומת למידה תלולה בשבוע הראשון | גיבוי |
| POSIX-UEFI | מופץ כקוד מקור ולא כבינארי; שמות בסגנון ANSI C; עובד עם GCC וגם עם Clang; מגיע עם Makefile מוכן | קהילה קטנה יותר, פחות דוגמאות | נבחר |

ההכרעה: נתחיל ב-POSIX-UEFI. אם ניתקל בפרוטוקול שאינו נתמך בה, נעבור ל-EDK2 - מעבר שהוא אפשרי כי בשני המקרים אנחנו קוראים לאותם פרוטוקולי UEFI, ורק העטיפה שונה. את OVMF נשתמש בכל מקרה, והוא מגיע מ-EDK2.

#### הכרעה 2 - דיבוג: גם GDB וגם לוג סריאלי

המסמך היזום הציג זאת כהתלבטות בין GDB+QEMU לבין הדפסות סריאליות. המחקר מראה שזו הייתה שאלה מוטעית - השניים פותרים בעיות שונות ולא מתחרים זה בזה. חיבור GDB אינו "הגדרה מורכבת": הוא מסתכם בשני דגלים ל-QEMU (s- להאזנה בפורט 1234, S- לעצירה עד לחיבור) ובפקודה אחת ב-GDB. מנגד, אחרי ExitBootServices אין יותר Print, ולוג סריאלי הוא ערוץ הפלט היחיד שנשאר.

ההכרעה: לוג סריאלי דרך COM1 (פורט 0x3F8, עם הדגל serial stdio-) לזרימת המערכת השוטפת, ו-GDB לבאגים נקודתיים שדורשים בדיקת רגיסטרים. נקודה טכנית שגילינו ותחסוך לנו זמן: מכיוון שהקושחה מבצעת relocation ל-image, GDB לא יראה סמלים עד שנטען אותם ידנית בכתובת החדשה. לכן ה-bootloader ידפיס את ImageBase מיד בהתחלה, וממנו נחשב את הכתובת ל-add-symbol-file.

#### הכרעה 3 - מקור פסיקות הטיימר

| מקור | דיוק | הערות | שימוש אצלנו |
| --- | --- | --- | --- |
| PIT | נמוך - תדר בסיס של 1.193182MHz, ליבה יחידה בלבד | ישן ופשוט; קיים בכל מכונה | לכיול בלבד, כגיבוי |
| HPET | גבוה, תדר ידוע מטבלת ACPI | מקור זמן אמין להשוואה | כיול ה-APIC Timer |
| Local APIC Timer | גבוה; לכל ליבה טיימר משלה | דורש כיול כי התדר אינו ידוע מראש | מקור הטיק הראשי |
| TSC-Deadline | הגבוה ביותר; מגדירים רגע מדויק ולא מרווח | דורש בדיקת תמיכה ב-CPUID | יעד לטווח ארוך |

#### הכרעה 4 - מבנה התוצר: שני קבצים ולא אחד

אפשר לארוז את הקרנל בתוך אפליקציית ה-UEFI עצמה ולחסוך את כל שלב טעינת ה-ELF. בחרנו בכל זאת בהפרדה לשני קבצים - bootloader.efi ו-kernel.elf - משתי סיבות: היא מפרידה בין העולם שכפוף לכללי הקושחה (פורמט PE, calling convention של מיקרוסופט) לבין הקרנל שלנו, והיא מאפשרת להחליף גרסת קרנל בלי לבנות מחדש את ה-loader. המחיר הוא כתיבת פרסר ELF, וזה מחיר סביר.

#### מלכודות טכניות שהמחקר חשף מראש

ארבעה פרטים שכל אחד מהם הוא באג שעלול לעלות ימים אם לא יודעים עליו מראש:

| המלכודת | התסמין | המענה |
| --- | --- | --- |
| Calling convention: UEFI ב-x86_64 משתמש ב-ABI של מיקרוסופט, לא ב-System V | קריסות אקראיות והשחתת מחסנית שקשה מאוד לאבחן | קומפילציה עם mabi=ms- (או שימוש בעטיפה של הספרייה); יישור המחסנית ל-16 בתים והשארת 32 בתים של shadow space |
| Watchdog: הקושחה מפעילה טיימר של 5 דקות | המערכת מאתחלת את עצמה אחרי חמש דקות, בלי סיבה נראית לעין | קריאה ל-SetWatchdogTimer עם אפסים בתחילת ה-bootloader |
| PixelsPerScanLine אינו זהה לרוחב המסך | התמונה מוצגת משופעת באלכסון | חישוב כתובת הפיקסל לפי ה-stride ולא לפי הרוחב |
| DescriptorSize אינו בהכרח sizeof של המבנה | מפת זיכרון משובשת, PMM שמסמן אזורים שגויים כפנויים | מעבר על מערך המתארים בקפיצות של DescriptorSize שהוחזר בפועל |

### 1.5 מקורות מידע וקהילות

| מקור | כתובת | למה נשתמש בו |
| --- | --- | --- |
| OSDev Wiki | wiki.osdev.org | המקור המרכזי. עמודי UEFI, GOP, APIC Timer, Paging ו-Interrupts |
| פורום OSDev | forum.osdev.org | שאלות נקודתיות; שם מצאנו את ההשוואה בין POSIX-UEFI ל-EDK2 |
| UEFI Specification | uefi.org | המקור הסמכותי לחתימות הפרוטוקולים ולסדר הקריאות |
| Intel SDM | מדריך המפתחים של אינטל, כרכים 3א-3ג | GDT, IDT, paging, APIC - ברמת החומרה |
| ACPI Specification | uefi.org/specifications | מבנה טבלאות MADT ו-HPET |
| r/osdev | reddit.com/r/osdev | קהילה פעילה, שאלות ברמת מתחילים |
| SerenityOS / ToaruOS | github.com/SerenityOS/serenity · github.com/klange/toaruos | קוד התייחסות כשמשהו לא ברור מהתיעוד |

### 1.6 שאלות שנותרו פתוחות לשלב הבא

- האם להשתמש בדפים גדולים (2MB) למיפוי הקרנל וה-framebuffer? הדבר מקטין לחץ על ה-TLB ותורם לעקביות, אך מסרבל את ניהול המיפויים.

- מהי מדיניות התזמון המדויקת? הכיוון הוא תורי עדיפות בזמן O(1), אך נשקול גם Rate-Monotonic שמתאים למשימות מחזוריות.

- האם לתמוך בכמה ליבות (SMP)? ריבוי ליבות מאפשר לייעד ליבה שלמה ללולאת הרינדור, אך מוסיף שכבה שלמה של סנכרון.

- מה יהיה מקור הקלט הראשון בחומרה אמיתית? מקלדות PS/2 כמעט אינן קיימות עוד, ולכן מעבר ל-USB HID עשוי להיות מוקדם ממה שתכננו.

## פיצ'רים מרכזיים

עבור כל פיצ'ר מוגדרים המידע שהוא מקבל, התוצר שהוא מספק, הפעולות שהוא מבצע והדרך שבה הוא מבצע אותן - ברמת "קוד במילים". שמונת הפיצ'רים מסודרים לפי סדר העלייה של המערכת, כך שכל אחד מהם מניח שכל מה שקודם לו כבר פועל ואינו מניח דבר על מה שבא אחריו. יחד הם מכסים את כל הדרך מהבית הראשון שהקושחה מריצה ועד לולאת המשחק.

### פיצ'ר 1 - מאתחל UEFI והעברת השליטה לקרנל

מטרה. להביא את המערכת ממצב שבו הקושחה שולטת בכל, למצב שבו הקרנל שלנו רץ ומחזיק את כל המידע שהקושחה יכולה לספק. זהו הפיצ'ר הראשון בזמן, ושבעת הפיצ'רים שאחריו מניחים שהוא הסתיים בהצלחה.

| מה הוא מקבל | שני פרמטרים מהקושחה: ImageHandle, ומצביע ל-EFI_SYSTEM_TABLE. בעקיפין גם את קובץ kernel.elf, שיושב לצידנו על מחיצת ה-ESP. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | קרנל טעון בזיכרון, מערכת שבה שירותי הקושחה כבר כבויים, ומבנה BootInfo יחיד המכיל את כתובת ה-framebuffer וממדיו, את מפת הזיכרון ואת מצביע ה-RSDP. |

הפעולות שהוא מבצע:

- מבטל את ה-watchdog של הקושחה ומאתחל את ערוץ הפלט הסריאלי לצורכי דיבוג.

- מאתר את פרוטוקול הגרפיקה (GOP) ושומר את פרטי ה-framebuffer.

- קורא את מפת הזיכרון הפיזי מהקושחה.

- מאתר את מצביע ה-RSDP בטבלת הקונפיגורציה של המערכת.

- קורא את קובץ הקרנל מהדיסק, מפרסר אותו וטוען אותו לזיכרון.

- יוצא משירותי האתחול ומעביר את השליטה לקרנל.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  בכניסה, קריאה ל-SetWatchdogTimer עם אפסים כדי לבטל את מגבלת חמש הדקות; אתחול ה-UART בפורט 0x3F8 להדפסות; הדפסת ה-ImageBase ללוג, שבלעדיה אי אפשר יהיה לטעון סמלים ב-GDB בהמשך.

2.  קריאה ל-LocateProtocol עם ה-GUID של Graphics Output Protocol. ערך החזרה שאינו EFI_SUCCESS מסתיים בהודעת שגיאה ובעצירה מסודרת, כי בלי framebuffer לא יישאר לנו ערוץ פלט אחרי היציאה.

3.  שמירת שדות ה-Mode של ה-GOP: כתובת הבסיס, גודל החוצץ, הרוחב, הגובה, מספר הפיקסלים בשורה ופורמט הפיקסלים. ה-stride נשמר בנפרד מהרוחב, כי אין ביניהם שוויון מובטח.

4.  קריאה ראשונה ל-GetMemoryMap עם חוצץ בגודל אפס כדי לקבל את הגודל הדרוש; הקצאת חוצץ מרווח מעט יותר, מפני שההקצאה עצמה עשויה לשנות את המפה; קריאה שנייה שממלאת אותו בפועל.

5.  פתיחת הקובץ בשרשרת פרוטוקולים: HandleProtocol על ה-ImageHandle מחזיר LOADED_IMAGE, ממנו מתקבל ה-DeviceHandle, עליו HandleProtocol מחזיר SIMPLE_FILE_SYSTEM, ואז OpenVolume ו-Open של kernel.elf.

6.  פרסור ELF: אימות ארבעת בתי הקסם, בדיקה שהמחלקה היא 64 סיביות ושהמכונה היא x86_64, ומעבר על טבלת ה-Program Headers. לכל מקטע מסוג PT_LOAD מוקצים הדפים הדרושים, מועתקים p_filesz בתים מהקובץ, ומאופס ההפרש עד p_memsz. ערך e_entry נשמר בצד.

7.  יציאה: GetMemoryMap אחרון לקבלת MapKey טרי, ומיד אחריו ExitBootServices. ההחזרה EFI_INVALID_PARAMETER פירושה שהמפה השתנתה בין שתי הקריאות, ולכן שתיהן חוזרות בלולאה עד להצלחה או עד מספר ניסיונות מרבי.

8.  מילוי מבנה BootInfo, וקפיצה לכתובת ה-entry שנשמרה כשמצביע למבנה הוא הפרמטר היחיד.

### פיצ'ר 2 - טבלאות התיאור וניהול הפסיקות

מטרה. לתת למעבד את הטבלאות שהוא צריך כדי לדעת מה לעשות כשמשהו קורה: אילו מקטעי קוד ונתונים קיימים, ולאן לקפוץ בכל אחת מ-256 הפסיקות והחריגות. כל עוד השכבה הזו חסרה, כל טעות בקוד מסתיימת באתחול של המכונה בלי הודעה ובלי דרך לדעת מה קרה.

| מה הוא מקבל | שליטה מלאה במעבד מיד אחרי הקפיצה מהבוטלואדר, ואת מצביע ה-RSDP מתוך BootInfo לצורך איתור בקרי הפסיקות. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | GDT ו-IDT פעילים משלנו, Local APIC מאותחל, מטפל חריגות שמדפיס את מצב המעבד בזמן נפילה, וממשק אחד שדרכו שאר הקרנל רושם מטפל לווקטור. |

הפעולות שהוא מבצע:

- בונה GDT מינימלי וטוען אותו במקום זה של הקושחה.

- בונה IDT בן 256 כניסות ומחבר מטפל לכל חריגה מוגדרת.

- ממסך את בקר ה-PIC הישן ומאתחל את ה-Local APIC במקומו.

- קורא את טבלת ה-MADT כדי לדעת אילו בקרי פסיקות קיימים במכונה.

- מספק לשאר הקרנל דרך אחת לרשום מטפל לווקטור.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  GDT: מקטע ריק שהמעבד דורש, מקטע קוד ומקטע נתונים לקרנל, ובהמשך גם זוג מקטעים לקוד משתמש. הטבלה נטענת בפקודת lgdt, ומיד אחריה קפיצה רחוקה שמרעננת את רגיסטר CS. בלי הקפיצה הזו המעבד ממשיך לעבוד לפי המקטע הישן, והשינוי נראה כאילו לא קרה.

2.  TSS: מבנה יחיד שמחזיק את כתובת המחסנית שאליה יעבור המעבד כשפסיקה מגיעה מקוד משתמש. הוא נרשם כמתאר ב-GDT ונטען בפקודת ltr.

3.  IDT: מערך של 256 מתארים, כל אחד עם כתובת המטפל, סלקטור המקטע ורמת ההרשאה הנדרשת. 32 הכניסות הראשונות שמורות לחריגות המעבד, והשאר פנויות לפסיקות חומרה ותוכנה.

4.  מטפל החריגות מדפיס ללוג הסריאלי את מספר החריגה, את קוד השגיאה ואת תוכן הרגיסטרים ברגע הנפילה, ובראשם RIP ו-CR2. ההדפסה הזו היא ההבדל בין באג שמאותר בדקות לבין מסך שחור.

5.  מיסוך ה-PIC: כתיבת 0xFF לרגיסטרי המסכה של שני הבקרים, בפורטים 0x21 ו-0xA1. הבקר הישן אינו נעלם מהמכונה, ובלי מיסוך הוא ימשיך לשלוח פסיקות שאיש אינו מטפל בהן.

6.  Local APIC: קריאת כתובת הבסיס מ-MSR מספר 0x1B, מיפוי הכתובת כזיכרון שאינו נשמר במטמון, וכתיבה לרגיסטר ה-Spurious Interrupt Vector כדי להפעיל את הבקר.

7.  איתור ה-MADT: מה-RSDP אל ה-XSDT, ומשם מעבר על מצביעי הטבלאות עד לחתימה APIC. הטבלה מספרת כמה ליבות קיימות והיכן יושבים ה-IO APIC, מידע שיידרש כשנרחיב לריבוי ליבות.

8.  רישום מטפלים: פונקציה אחת שמקבלת מספר וקטור ומצביע לפונקציה, וכותבת את המתאר המתאים ב-IDT. הסקדולר ושכבת הקלט משתמשים בה במקום לגעת בטבלה בעצמם.

### פיצ'ר 3 - מנהל הזיכרון, הפיזי והווירטואלי

מטרה. להפוך את מפת הזיכרון הגולמית שקיבלנו מהקושחה למשאב מנוהל: לדעת בכל רגע אילו דפים פיזיים פנויים, ולשלוט בעצמנו במיפוי בין כתובות וירטואליות לפיזיות.

| מה הוא מקבל | מפת הזיכרון מתוך BootInfo: מערך מתארים, כל אחד עם כתובת התחלה, מספר דפים וסוג הזיכרון. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | שני ממשקים: הקצאה ושחרור של דפים פיזיים, ומיפוי או ביטול מיפוי של כתובת וירטואלית לפיזית עם הרשאות מוגדרות. מעליהם heap להקצאות ברמת בתים. |

הפעולות שהוא מבצע:

- סורק את מפת הזיכרון ובונה מלאי של הדפים הפיזיים הפנויים.

- מקצה ומשחרר דפים פיזיים לפי דרישה.

- בונה טבלאות דפים משלנו ומחליף בהן את אלה של הקושחה.

- ממפה את הקרנל, המחסניות וה-framebuffer עם הרשאות נכונות.

- מספק allocator להקצאות קטנות מעל הדפים.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  מעבר על המתארים בקפיצות של DescriptorSize ולא של sizeof, כי הקושחה רשאית להגדיל את המתאר. מסומנים כפנויים רק EfiConventionalMemory, EfiBootServicesCode ו-EfiBootServicesData, ששני האחרונים משתחררים לשימושנו רק אחרי ExitBootServices.

2.  מפת ביטים שבה כל ביט מייצג דף אחד של 4KB. הקצאה היא חיפוש הביט הפנוי הראשון, סימונו והחזרת הכתובת; שחרור הוא ניקוי הביט. המפה עצמה יושבת בתוך אזור פנוי גדול שנמצא בסריקה, כי בשלב הזה עדיין אין ממי לבקש זיכרון.

3.  בניית היררכיה של ארבע רמות: PML4 מצביע ל-PDPT, זה ל-PD, וזה ל-PT שבו כל כניסה מתארת דף. כל רמה היא דף פיזי בן 4KB שהוקצה מה-PMM ואופס לפני השימוש.

4.  מיפוי הקרנל ל-higher half בסביבות 0xFFFFFFFF80000000, מיפוי ה-framebuffer כנתונים שאינם ניתנים להרצה, ומיפוי זהותי של האזורים הנחוצים בזמן המעבר עצמו.

5.  בכל כניסה נקבעים דגלי ההרשאה: Present, Writable, User, ו-NX לכל מה שאינו קוד. כאן נאכף הכלל שדף הוא או ניתן לכתיבה או ניתן להרצה, ולעולם לא שניהם.

6.  טעינת הכתובת הפיזית של ה-PML4 לרגיסטר CR3. הפעולה מרוקנת את ה-TLB ומחליפה בבת אחת את כל תמונת הזיכרון, וטעות אחת במיפוי הקרנל מסתיימת כאן בקריסה מיידית וללא הודעה. לכן הקוד שמבצע את ההחלפה ממופה זהותית בשני מרחבי הכתובות.

7.  מעל ה-PMM נבנה heap מסוג bump ורשימת פנויים: הוא מבקש דפים בסיטונות ומחלק מתוכם בקשות קטנות, כדי שהקצאה של כמה עשרות בתים לא תעלה דף שלם.

### פיצ'ר 4 - הסקדולר הדטרמיניסטי

מטרה. הפיצ'ר שמגדיר את הפרויקט. להחליף בין משימות בקצב קבוע ובזמן חסום מלמעלה, כך שכל טיק של המערכת מתרחש כשהוא אמור להתרחש.

| מה הוא מקבל | פסיקת טיימר מה-Local APIC בתדר קבוע, ורשימת המשימות המוכנות לריצה עם העדיפות של כל אחת. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | החלפת המשימה הרצה, ומדדי תזמון: המרווח בפועל בין טיקים, הסטייה מהמרווח הנומינלי (jitter) וזמן החלפת ההקשר עצמו. |

הפעולות שהוא מבצע:

- מכייל ומפעיל את מקור הפסיקות בתדר קבוע.

- מנהל את תורי המשימות המוכנות לריצה.

- בוחר בכל טיק את המשימה הבאה, בזמן חסום.

- מבצע את החלפת ההקשר בפועל.

- מזהה חריגה מהמרווח הצפוי ומדווח עליה.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  כיול: קריאת מונה ה-APIC Timer לפני ואחרי פרק זמן ידוע שנמדד מול ה-HPET. מכאן מחושב מספר הטיקים לשנייה ונקבע ה-divisor שמביא לתדר היעד. הכיול חוזר כמה פעמים והתוצאה החציונית היא הנבחרת, כי מדידה בודדת עלולה ליפול על רגע עמוס במיוחד.

2.  הפעלת הטיימר במצב periodic, וחיבור הווקטור שלו לכניסה ב-IDT דרך ממשק הרישום של פיצ'ר 2.

3.  מבנה משימה: מצביע מחסנית, מרחב כתובות, עדיפות, מונה טיקים שנצרכו, ודדליין.

4.  מבנה התור: מערך קבוע של תורי עדיפות, ולצידו מפת ביטים המסמנת אילו תורים אינם ריקים. בחירת המשימה הבאה היא איתור הביט הדולק הגבוה ביותר בפקודת bsr ולקיחת ראש התור המתאים. זמן הפעולה אינו תלוי במספר המשימות, וזה בדיוק ההבדל בין מהיר בממוצע לבין חסום מלמעלה.

5.  החלפת ההקשר: הפסיקה דוחפת אוטומטית את RIP, CS, RFLAGS, RSP ו-SS; המטפל דוחף את שאר הרגיסטרים הכלליים; ה-RSP הנוכחי נשמר במבנה המשימה היוצאת ונטען זה של הנכנסת; אם מרחב הכתובות שונה מוחלף גם CR3; ולבסוף שליפת הרגיסטרים, שליחת EOI ל-APIC ו-iretq.

6.  מניעת מרוצים: כל גישה לתורים נעשית כשהפסיקות סגורות ובקטע קצר ככל האפשר. סגירת פסיקות ממושכת היא בעצמה מקור לסטייה, ולכן אורך הקטעים האלה נמדד ולא מוערך.

7.  חריגות: מרווח בין שני טיקים שסוטה מהנומינלי מעבר לסף נרשם עם חותמת זמן. הרישום הזה הוא נקודת הפתיחה של כל חקירת ביצועים בפרויקט.

### פיצ'ר 5 - שכבת הגרפיקה, framebuffer עם חציצה כפולה

מטרה. לאפשר ציור על המסך בלי שכבת ביניים, ובלי שהמשתמש יראה פריים חלקי.

| מה הוא מקבל | כתובת ה-framebuffer, הרזולוציה, ה-stride ופורמט הפיקסלים מתוך BootInfo; ומהאפליקציה - פקודות ציור. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | תמונה על המסך, ומונה פריימים עם זמן הרינדור של כל אחד. |

הפעולות שהוא מבצע:

- מאתחל את שכבת הגרפיקה ומקצה חוצץ אחורי בזיכרון.

- מספק פעולות ציור בסיסיות: פיקסל, מלבן, העתקת אזור, ניקוי מסך וטקסט.

- מעביר את החוצץ האחורי אל המסך בפעולה אחת.

- מודד את זמן הרינדור של כל פריים.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  הקצאת חוצץ אחורי בגודל stride × height × 4 בתים דרך ה-PMM. כל הציור נכתב לתוכו ולא אל המסך, כך שהמסך אינו מציג בשום רגע פריים שנמצא באמצע הכנה.

2.  חישוב כתובת פיקסל: offset = (y × stride + x) × 4. ה-stride הוא שקובע כאן ולא הרוחב, מפני שבשורה יש לרוב פיקסלים נוספים שאינם מוצגים; שימוש ברוחב מייצר תמונה משופעת באלכסון.

3.  פורמט הפיקסל: ה-GOP מדווח אם הסדר הוא RGB או BGR. השכבה שומרת דגל וכל כתיבה מסדרת את הבתים לפיו, אחרת האדום והכחול מתחלפים.

4.  פעולת ההעברה: העתקת החוצץ האחורי אל ה-framebuffer בבלוקים גדולים. זיכרון התצוגה איטי בהרבה מ-RAM רגיל, ולכן זו הפעולה היקרה ביותר בפריים והראשונה שנייעל.

5.  אופטימיזציה מתוכננת: מעקב אחר האזור שהשתנה (dirty rectangle) והעתקה שלו בלבד. בלולאת משחק שבה רוב המסך סטטי בין פריים לפריים, זה מקצר את הפעולה היקרה ביותר בסדר גודל.

6.  גופן: טבלת bitmap בגודל 8 על 16 לכל תו, שמאפשרת להדפיס טקסט למסך אחרי שהדפסות הקושחה כבר אינן זמינות.

### פיצ'ר 6 - שכבת הקלט

מטרה. לקרוא קלט מהמשתמש בהשהיה נמוכה וצפויה, ולהעביר אותו לאפליקציה דרך ממשק אחיד שאינו תלוי בסוג ההתקן.

| מה הוא מקבל | פסיקות מבקר המקלדת, ובהמשך מבקר ה-USB. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | תור אירועי קלט: קוד מקש, האם נלחץ או שוחרר, וחותמת זמן; ולצידו מפת מצב שאפשר לשאול אותה על מקש מסוים אם הוא לחוץ ברגע זה. |

הפעולות שהוא מבצע:

- מאתחל את בקר הקלט ומחבר את הפסיקה שלו ל-IDT.

- קורא את הנתון הגולמי בכל פסיקה ומתרגם אותו לקוד מקש.

- מנהל את מצב המקשים הלחוצים.

- מספק לאפליקציה ממשק אחיד לקריאת אירועים.

- בעתיד - מרחיב לתמיכה ב-USB HID.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  שלב א', מקלדת PS/2: הבקר נגיש דרך פורט הנתונים 0x60 ופורט הבקרה 0x64. קו הפסיקה IRQ1 מופעל ומחובר לווקטור ב-IDT.

2.  המטפל קורא בית אחד מפורט 0x60. הבית הוא scancode, וביט גבוה דלוק פירושו שחרור מקש ולא לחיצה. חלק מהמקשים מיוצגים ברצף בתים שמתחיל ב-0xE0, ולכן המטפל מחזיק מכונת מצבים קטנה.

3.  טבלת המרה מ-scancode לקוד מקש פנימי, כדי שהאפליקציה לא תכיר את ההתקן שמאחוריו.

4.  מפת ביטים של מצב המקשים, שמאפשרת לשאול האם המקש לחוץ כרגע ולא רק לקבל אירועים. זו השאלה שלולאת משחק שואלת בפועל.

5.  תור מעגלי לאירועים, שנכתב מתוך המטפל ונקרא מהאפליקציה. הכתיבה חייבת להיות קצרה מאוד: כל מה שנעשה בתוך מטפל פסיקה מתווסף ישירות לסטייה של הסקדולר.

6.  שלב ב', USB HID: דורש מחסנית USB שלמה מעל בקר XHCI - איתור הבקר בסריקת PCI, אתחול טבלאות ה-slot וה-endpoint, ורק אז פרסור ה-HID Report Descriptor. זו עבודה של שבועות, ולכן היא מתוכננת לשלב מאוחר.

### פיצ'ר 7 - שכבת המדידה והדיווח

מטרה. להפוך את ההבטחה של הפרויקט למספרים. בלי מדידה מובנית, עקביות תזמון נשארת טענה שאי אפשר לאשר ואי אפשר להפריך, וכל שינוי בקוד נמדד בתחושה.

| מה הוא מקבל | חותמות זמן מ-rdtsc בנקודות קבועות בקוד: כניסה ויציאה ממטפל הפסיקה, תחילת פריים וסופו, ואירועי חריגה מהסקדולר. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | היסטוגרמה בזיכרון לכל מדד, סיכום תקופתי ללוג הסריאלי, ותצוגה על המסך של המדדים בזמן ריצה. |

הפעולות שהוא מבצע:

- מכייל את קצב ה-TSC מול הטיימר כדי לתרגם מחזורים ליחידות זמן.

- דוגם זמנים בנקודות קבועות, בעלות זניחה.

- צובר את הדגימות להיסטוגרמה במקום לשמור כל אחת בנפרד.

- מדווח מינימום, חציון, אחוזון 99 ומקסימום.

- מציג את המדדים על המסך בזמן ריצה.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  כיול ה-TSC: ספירת מחזורים על פני מספר ידוע של טיקים. היחס מחושב פעם אחת ונשמר, כי חלוקה בזמן אמת יקרה מכדי שתופיע בנתיב הקריטי.

2.  דגימה: rdtsc בכניסה למטפל ו-rdtsc ביציאה ממנו. ההפרש הוא זמן ההחלפה, והוא נצבר במקום ובלי הקצאת זיכרון.

3.  היסטוגרמה: מערך דליים בסולם קבוע, כשהגדלת מונה בדלי היא הפעולה היחידה. שמירת כל הדגימות הייתה מייצרת עומס כתיבה שמזהם בדיוק את המדד שאותו רצינו למדוד.

4.  סיכום: אחת לפרק זמן קבוע מודפסים ללוג המינימום, החציון, אחוזון 99 והמקסימום של כל מדד. המקסימום הוא המספר שקובע אם פריים מפוספס, והשאר מראים אם מדובר בחריגה בודדת או במגמה.

5.  תצוגה חיה: פס בתחתית המסך עם קצב הפריימים ועם הסטייה המרבית מאז האתחול. הוא מצויר דרך שכבת הגרפיקה כמו כל דבר אחר, וניתן לכבותו כשרוצים מדידה נקייה.

6.  איפוס ידני של המונים, כדי למדוד קטע ריצה מוגדר ולא את כל חיי המערכת.

### פיצ'ר 8 - ממשק האפליקציה והרצת המשחק

מטרה. לתת למשחק שרץ מעל nyrf OS ממשק אחד ויציב, שדרכו הוא מקבל זמן, קלט ומסך בלי לדעת דבר על הקרנל שמתחתיו. זהו הפיצ'ר שבגללו כל השאר קיימים.

| מה הוא מקבל | קוד המשחק עצמו, ואת השירותים של שלוש השכבות שמתחתיו: הסקדולר, הגרפיקה והקלט. |
| --- | --- |
| מה הוא מוציא | משימה רצה שמקבלת חלון זמן קבוע בכל טיק, וסט מצומצם של קריאות שדרכו היא פועלת. |

הפעולות שהוא מבצע:

- רושם את המשחק כמשימה בסקדולר ומקצה לו מחסנית ומרחב כתובות.

- מספק לו את שלוש הקריאות שהוא באמת צריך: זמן, קלט וציור.

- מגדיר את מבנה לולאת המשחק ואת חלוקת הזמן בתוכה.

- קוטע את המשימה בצורה מסודרת אם היא חורגת מחלון הזמן שלה.

כיצד הוא מבצע אותן - קוד במילים:

1.  אתחול: הקצאת מחסנית, בניית מבנה המשימה עם עדיפות ודדליין, והכנסתה לתור המתאים. נקודת הכניסה של המשחק היא פונקציה אחת שהקרנל קורא לה.

2.  הממשק: קריאה שמחזירה את הזמן שחלף מאז הטיק הקודם, קריאה שמושכת את אירועי הקלט שהצטברו, וקריאה שמחזירה מצביע לחוצץ האחורי. אף אחת מהשלוש אינה חוסמת, כי משימה שממתינה שוברת את הבטחת התזמון.

3.  הלולאה: בכל טיק המשחק מעדכן את מצב העולם לפי הזמן שחלף, מצייר לחוצץ האחורי ומחזיר שליטה. ההחזרה מרצון היא מה שמאפשר לסקדולר לעמוד בזמן החסום שלו.

4.  חריגה: משימה שלא סיימה בתוך חלון הזמן שלה נקטעת בטיק הבא, והאירוע נרשם בשכבת המדידה. כך אפשר להבחין בין משחק שדורש יותר מדי לבין באג בקרנל.

5.  הפרדת הרשאות: בשלב מאוחר יותר המשחק ירוץ ב-ring 3, ושלוש הקריאות יהפכו לקריאות מערכת דרך syscall. עד אז הוא רץ באותה רמת הרשאה כמו הקרנל, מה שמקצר את מחזור הפיתוח על חשבון הבידוד.

6.  דוגמת הייחוס: משחק פשוט בסגנון Pong, שכל תפקידו לצרוך קלט, לעדכן מצב ולצייר. הוא קטן מספיק כדי שכל סטייה שנמדוד תהיה של המערכת ולא שלו.

## הPOC הראשון שלי

ה-POC שבחרנו לממש, כיצד הוא מוכיח את הקונספט של הפרויקט, מדוע בחרנו דווקא בחלק הזה וכיצד אנו מממשים אותו.

### 3.0 מהו ה-POC שבחרנו

בשורה אחת: אפליקציית UEFI משלנו שעולה על מכונה ריקה, מקבלת מהקושחה גישה למסך ולמפת הזיכרון, טוענת קרנל ELF חיצוני, יוצאת משירותי האתחול - ומעבירה את השליטה לקרנל שמצייר תמונת בדיקה ישירות אל ה-framebuffer.

במונחי הרצף שתואר בסעיף 1.1, ה-POC מכסה בדיוק את שלבים 0 עד 5 ועוצר שם. הוא אינו כולל טבלאות תיאור, ניהול זיכרון, פסיקות או סקדולר. התוצר הסופי שלו הוא מסך שמציג דגם צבע ידוע מראש, שצויר על ידי קוד שלנו ולא על ידי הקושחה.

#### כיצד ה-POC מוכיח את הקונספט של הפרויקט?

הקונספט של nyrf OS הוא "מערכת הפעלה מאפס, שעולה דרך UEFI ורצה ישירות מול החומרה". בתוך המשפט הזה מסתתרות שלוש טענות שאינן מובנות מאליהן, וה-POC בוחן את שלושתן:

| הטענה בקונספט | מה ה-POC מוכיח לגביה |
| --- | --- |
| "מאפס" | אין GRUB, אין Limine, אין multiboot. הקוד הראשון שרץ אחרי הקושחה הוא שלנו, והוא זה שטוען את הקרנל. אם ה-POC עובד, השרשרת כולה שלנו. |
| "עולה דרך UEFI" | המעבר מ-UEFI לקרנל דרך ExitBootServices הוא הנקודה שהוגדרה במסמך היזום כאתגר הטכנולוגי הראשון. ה-POC הוא בדיוק המבחן של האתגר הזה. |
| "רצה ישירות מול החומרה" | ציור ל-framebuffer אחרי היציאה משירותי האתחול הוא ההוכחה המוחשית ביותר: אין קושחה, אין מערכת הפעלה, יש כתיבה של בתים לכתובת בזיכרון שהופכת לפיקסלים. |

בנוסף, ה-POC הוא תנאי הכרחי לכל השאר. סקדולר דטרמיניסטי, מנהל זיכרון ודרייברים - כולם רצים בתוך קרנל שכבר עלה. בלי ה-handoff אין להם על מה לרוץ, ולכן הוכחה שלהם בלעדיו היא הוכחה תיאורטית.

#### למה בחרנו לממש דווקא את החלק הזה?

- זה הסיכון הגדול ביותר בפרויקט. מנהל זיכרון וסקדולר הם עבודה מורכבת אך צפויה - מיליון מפתחים כתבו אותם ואנחנו יודעים בערך כמה זמן זה לוקח. ה-handoff מ-UEFI, לעומת זאת, הוא המקום שבו אנחנו תלויים בקוד שלא כתבנו ובקושחה שמתנהגת מעט אחרת בכל מימוש. POC אמור לתקוף את אי-הוודאות הגדולה ביותר, לא את העבודה הגדולה ביותר.

- כישלון כאן הוא כישלון של כל הפרויקט. אם לא נצליח להעביר שליטה לקרנל, אין פרויקט. אם לא נצליח לממש דרייבר USB - נסתפק ב-PS/2 ונמשיך. עדיף לגלות את זה בשבועות הראשונים.

- זהו החלק הראשון בזמן. כל שאר הפיצ'רים רצים בתוך הקרנל, ולכן חייבים אותו קודם. אין דרך לבדוק סקדולר בלי קרנל שעלה.

- הוא סגור ומדיד. יש לו התחלה ברורה (הדלקה), סוף ברור (פיקסל על המסך), ותוצאה בינארית - או שהתמונה מופיעה או שלא. אין כאן מקום לשכנוע עצמי.

- הוא בונה את התשתית לכל השאר. בסופו יהיו לנו מערכת בנייה, תמונת דיסק, סביבת QEMU, לוג סריאלי ו-GDB עובדים. אלה הכלים שנשתמש בהם בכל יום בהמשך.

#### כיצד אנו מממשים אותו - בקצרה

ה-POC מורכב משני קבצים בינאריים ומסביבת הרצה. הראשון הוא BOOTX64.EFI, קובץ PE32+ שנבנה מקוד C מעל POSIX-UEFI ומכיל את כל ההיגיון מול הקושחה. השני הוא kernel.elf, קובץ ELF64 שנבנה עם linker script משלנו ומכיל פונקציה אחת שמקבלת את BootInfo, מציירת תמונת בדיקה ונכנסת ללולאת hlt. שניהם נארזים לתמונת דיסק GPT עם מחיצת ESP ב-FAT32, והתמונה מורצת ב-QEMU עם קושחת OVMF. הפירוט המלא בסעיפים 3.2 עד 3.4.

### 3.1 שלב 1: הגדרת יעדים

#### זיהוי הבעיה

הבעיה שהפרויקט כולו בא לפתור: כל שכבת תוכנה שנמצאת בין האפליקציה לחומרה מוסיפה תקורה ואי-ודאות בתזמון. מערכת הפעלה למטרות כלליות מנהלת מאות תהליכים, ולכן היא מיטבת לפי ממוצע - ומשלמת על כך בקצוות. עבור לולאת רינדור, ההפרש בין מהיר בממוצע לבין עקבי הוא ההפרש בין תמונה חלקה לגמגום, גם כשהממוצע מצוין.

הבעיה שה-POC בא לפתור, בתוך זה: כדי לבנות מערכת רזה בלי שכבות ביניים, צריך קודם כל להיות מסוגלים להחליף את כל שכבות הביניים הקיימות. השאלה הפתוחה, וזו שאנחנו לא יודעים את התשובה עליה, היא האם אנחנו מסוגלים לקחת מהקושחה את השליטה המלאה בחומרה ולהעביר אותה לקוד שלנו.

#### מטרות ה-POC וקריטריוני הצלחה מדידים

שבעה יעדים, כל אחד עם מדידה שאינה נתונה לפרשנות:

| # | יעד | כיצד נמדוד | קריטריון הצלחה |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | הקושחה מריצה את הקוד שלנו | מחרוזת זיהוי בלוג הסריאלי ועל המסך | המחרוזת מופיעה תוך פחות משתי שניות מהאתחול |
| 2 | השגנו גישה ל-framebuffer | הדפסת כתובת הבסיס, הרזולוציה וה-stride ללוג | הערכים תקינים ומתקיים: גודל החוצץ ≈ stride × height × 4 |
| 3 | קראנו את מפת הזיכרון | ספירת המתארים וסכימת הזיכרון הפנוי | סך הזיכרון המדווח תואם את מה שהוקצה למכונה, בסטייה של עד 5% |
| 4 | טענו קרנל ELF חיצוני | לוג של מספר מקטעי ה-PT_LOAD וכתובות היעד שלהם | כל המקטעים נטענו; e_entry נמצא בתוך אזור שהוקצה |
| 5 | יצאנו משירותי האתחול | ערך ההחזרה של ExitBootServices | EFI_SUCCESS, לאחר לא יותר משלושה ניסיונות רענון מפה |
| 6 | הקרנל שלנו רץ ומצייר | השוואת התמונה המוצגת לדגם הצפוי | הדגם מוצג נכון: ללא שיפוע אלכסוני (stride) וללא היפוך צבעים (RGB/BGR) |
| 7 | המערכת יציבה | הרצה רציפה של חמש דקות | אין אתחול (הוכחה שה-watchdog בוטל) ואין triple fault |
| 8 | התוצאה עקבית | עשר הרצות רצופות | עשר מתוך עשר מצליחות - כישלון אקראי מעיד על תלות בתזמון שיש לאתר |

מה ה-POC לא מודד: ביצועים, jitter, קצב פריימים או צריכת זיכרון. אלה המדדים של הפרויקט, לא של ה-POC. מדידת תזמון דורשת סקדולר וטיימר מכויל, ושניהם מחוץ לגבולות שהגדרנו. ניסיון למדוד אותם כאן היה מרחיב את ה-POC לפרויקט שלם.

### 3.2 שלב 2: מחקר ותכנית

#### הטכנולוגיות שנשתמש בהן

| טכנולוגיה | תפקיד ב-POC | נימוק הבחירה |
| --- | --- | --- |
| C (תקן C11) | כל ההיגיון: ה-bootloader והקרנל | השפה הסטנדרטית לפיתוח ברמה נמוכה; רוב תיעוד ה-OSDev וה-UEFI כתוב סביבה |
| Assembly (NASM) | מינימלי ב-POC: הקפיצה לקרנל ולולאת ה-hlt | פעולות שאין להן ייצוג ב-C |
| POSIX-UEFI | כותרות ועטיפה לפרוטוקולי ה-UEFI | קלה, מופצת כמקור, עובדת עם GCC ועם Clang, ומגיעה עם Makefile מוכן. ההכרעה מפורטת בסעיף 1.4 |
| GCC ל-x86_64 | קומפילציה | הקומפילציה חייבת לכלול mabi=ms- לקוד ה-UEFI, ו-ffreestanding- ל-kernel |
| Linker script | קביעת פריסת הזיכרון של הקרנל | בקרנל אנחנו קובעים בעצמנו היכן יושב כל מקטע - אין ברירת מחדל שמתאימה |
| Make | בניית שני הקבצים ותמונת הדיסק בפקודה אחת | מונע מצב שבו בודקים בינארי ישן ומחפשים באג שכבר תוקן |
| QEMU + OVMF | סביבת ההרצה | OVMF הוא מימוש UEFI מלא שרץ בתוך QEMU; מאפשר מחזור בדיקה של שניות במקום דקות |
| parted + mtools | בניית תמונת דיסק GPT עם מחיצת ESP | עובדים ישירות על קובץ תמונה ואינם דורשים הרשאות root או loopback |
| GDB | דיבוג נקודתי | מתחבר ל-QEMU בשני דגלים; ראו הכרעה 2 בסעיף 1.4 |

שימוש בקוד חיצוני - בהתאם להנחיית התבנית. ב-POC אנחנו לא כותבים בעצמנו את קושחת ה-UEFI, את מנהל ה-FAT32 ואת הדרייבר של הדיסק - שלושתם מגיעים מוכנים מ-OVMF. זו בחירה מודעת: הקונספט שאנחנו בודקים אינו "האם נוכל לכתוב קושחה" אלא "האם נוכל לקחת ממנה שליטה". בהמשך הפרויקט חלק מהתלויות האלה יוחלפו בקוד שלנו, אך לא כאן.

#### הגדרת גבולות ה-POC

זהו הסעיף החשוב ביותר בתכנון, כי הסכנה המרכזית ב-POC היא זחילה לכיוון מימוש הפרויקט כולו. לכל פריט שהוצא מהגבולות יש נימוק, ולא רק "אין זמן":

| בתוך הגבולות | מחוץ לגבולות | מדוע מחוץ |
| --- | --- | --- |
| אפליקציית UEFI שרצה ומדפיסה | GDT ו-IDT משלנו | לא נדרשים כדי להוכיח handoff. הקרנל של ה-POC אינו מייצר פסיקות ואינו גורם לחריגות |
| איתור GOP ושמירת פרטי המסך | טבלאות דפים משלנו | המיפוי שהקושחה הותירה מספיק לקרנל שרק מצייר ונעצר |
| קריאת מפת הזיכרון | מנהל זיכרון פיזי (PMM) | אנחנו קוראים את המפה ומדפיסים אותה, אך לא מקצים ממנה. ההקצאה היחידה נעשית דרך AllocatePages של הקושחה |
| קריאת קובץ מה-ESP ופרסור ELF | טיימר, APIC וסקדולר | אלה הליבה הטכנולוגית של הפרויקט, אך הם רצים מעל קרנל שכבר עלה - כלומר אחרי ה-POC |
| ExitBootServices עם רענון מפה | קלט כלשהו | אין למשתמש מה להזין; התוצאה נצפית ולא אינטראקטיבית |
| קפיצה לקרנל עם BootInfo | חציצה כפולה ואופטימיזציית ציור | אנחנו מציירים פריים אחד סטטי. אין מה לסנכרן |
| ציור דגם בדיקה ל-framebuffer | הרצה על חומרה אמיתית | מוסיפה משתני Secure Boot ושוני בין מימושי קושחה. אבן דרך נפרדת אחרי שה-POC עובד ב-QEMU |
| לוג סריאלי לכל אורך התהליך | כל היגיון של ריבוי משימות | אין מה לתזמן כשיש משימה אחת |

הגבול בשורה אחת: הקרנל של ה-POC הוא פונקציה אחת. היא מקבלת מצביע ל-BootInfo, מציירת, ונכנסת ללולאת hlt. אם מצאנו את עצמנו כותבים בה פונקציה שנייה - חרגנו.

### 3.3 שלב 3: דיזיין של ה-POC

#### תרשים זרימה

התרשים מתאר את זרימת הבקרה מרגע ההדלקה ועד לתמונה על המסך. תיבות בירוק הן נקודות התחלה וסיום, בכתום - נקודות החלטה, ובאדום - יציאות שגיאה.

הדלקת המחשב

▼

קושחת UEFI: בדיקות POST · אתחול בקר הזיכרון וה-PCIe · בניית טבלאות ACPI

▼

הקושחה מאתרת מחיצת ESP ב-FAT32 וטוענת את ‎\EFI\BOOT\BOOTX64.EFI

▼

efi_main(ImageHandle, SystemTable) ביטול ה-watchdog · אתחול UART בפורט 0x3F8 · הדפסת ImageBase

▼

LocateProtocol - איתור פרוטוקול הגרפיקה GOP

▼

האם נמצא GOP?

לא ◄  הדפסת שגיאה ללוג הסריאלי ועצירה מסודרת

▼  כן

שמירת פרטי המסך: כתובת בסיס · רוחב · גובה · stride · פורמט פיקסלים

▼

GetMemoryMap - קריאת מפת הזיכרון ואיתור ה-RSDP בטבלת הקונפיגורציה

▼

פתיחת kernel.elf מה-ESP: LOADED_IMAGE ← SIMPLE_FILE_SYSTEM ← OpenVolume ← Open

▼

האם הקובץ נמצא ו-ELF64 תקין?

לא ◄  הדפסת שגיאה ועצירה

▼  כן

מעבר על מקטעי PT_LOAD: AllocatePages · העתקת p_filesz · איפוס עד p_memsz · שמירת e_entry

▼

GetMemoryMap אחרון - קבלת MapKey טרי

▼

ExitBootServices(ImageHandle, MapKey)

▼

האם הוחזר EFI_SUCCESS?

לא (EFI_INVALID_PARAMETER) ◄  רענון מפת הזיכרון וניסיון חוזר, עד 3 פעמים

▼  כן - מכאן אין דרך חזרה

מילוי מבנה BootInfo וקפיצה לכתובת ה-entry של הקרנל

▼

kernel_main(BootInfo*) - ציור דגם הבדיקה ישירות אל ה-framebuffer

▼

לולאת hlt · התמונה נשארת על המסך

#### מבנה הנתונים שעובר בין השלבים: BootInfo

כל המידע שהקושחה יכולה לספק לנו חייב להיאסף לפני ExitBootServices ולעבור לקרנל במבנה אחד. זהו הממשק היחיד בין שני חלקי ה-POC:

| שדה | רוחב | מקור | תפקיד |
| --- | --- | --- | --- |
| fb_base | 64 סיביות | GOP → Mode → FrameBufferBase | כתובת הבסיס של זיכרון המסך |
| fb_size | 64 סיביות | GOP → Mode → FrameBufferSize | גודל החוצץ בבתים; משמש לאימות שפוי |
| width | 32 סיביות | HorizontalResolution | מספר הפיקסלים הנראים בשורה |
| height | 32 סיביות | VerticalResolution | מספר השורות |
| stride | 32 סיביות | PixelsPerScanLine | מספר הפיקסלים בשורה כולל ריפוד. שונה מ-width, וזו מלכודת מוכרת |
| pixel_format | 32 סיביות | PixelFormat | סדר הבתים - RGB או BGR. קובע כיצד נכתוב כל פיקסל |
| mmap_ptr | 64 סיביות | GetMemoryMap | מצביע למערך מתארי הזיכרון; לשימוש ה-PMM בעתיד |
| mmap_size | 64 סיביות | GetMemoryMap | גודל המערך בבתים |
| desc_size | 64 סיביות | GetMemoryMap | גודל מתאר יחיד. חובה להשתמש בו למעבר על המערך |
| rsdp | 64 סיביות | Configuration Table | מצביע לטבלאות ACPI; לשימוש ה-APIC בעתיד |

שלושת השדות האחרונים אינם בשימוש ב-POC עצמו - הקרנל שלו רק מצייר. הם נאספים בכל זאת משום שאחרי ExitBootServices לא ניתן להשיגם, ואיסופם עכשיו הופך את המעבר לשלב הבא לזול.

#### מבנה הקבצים בפרויקט

| נתיב | תוכן |
| --- | --- |
| boot/main.c | efi_main - כל הלוגיקה מול הקושחה |
| boot/elf.c | פרסור כותרות ELF64 וטעינת מקטעי PT_LOAD |
| boot/serial.c | אתחול והדפסה ל-UART בפורט 0x3F8 |
| kernel/main.c | kernel_main - ציור דגם הבדיקה |
| kernel/entry.asm | נקודת הכניסה והמעבר ל-C |
| kernel/link.ld | linker script הקובע את פריסת הזיכרון |
| include/bootinfo.h | הגדרת המבנה המשותף לשני החלקים |
| Makefile | בניית שני הבינאריים, יצירת תמונת הדיסק והרצת QEMU |

### 3.4 שלב 4: מימוש, בדיקה ומסקנות

#### תכנית המימוש - חמש אבני דרך נבדקות

עקרון העבודה: כל אבן דרך ניתנת לבדיקה בפני עצמה, כך שכשל מבודד לשלב יחיד. הסדר נקבע לפי סיכון - מה שנוטה להישבר ראשון, נבדק ראשון.

| # | אבן דרך | מה נבדק | כיצד נדע שהצלחנו |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | "שלום" מאפליקציית UEFI | שרשרת הבנייה כולה: קומפילציה ← קישור ← תמונת דיסק ← QEMU | המחרוזת מופיעה על המסך ובלוג הסריאלי. זו נקודת הכשל הנפוצה ביותר בפרויקטים כאלה, ולכן היא ראשונה |
| M2 | GOP וציור לפני היציאה | השגת ה-framebuffer וכתיבה אליו, בעודנו בתוך שירותי האתחול | ריבוע צבעוני על המסך. מפריד בעיות framebuffer מבעיות handoff |
| M3 | קריאת קובץ ופרסור ELF | גישה למערכת הקבצים ופרסור נכון של הכותרות | לוג המדפיס את מספר מקטעי ה-PT_LOAD, גדליהם וכתובות היעד. עדיין בלי קפיצה |
| M4 | ExitBootServices | היציאה עצמה, כולל לולאת רענון המפה | ערך החזרה EFI_SUCCESS, והמסך נשאר יציב אחריו |
| M5 | הקפיצה לקרנל והציור | המעבר בפועל לקוד שלנו | דגם הבדיקה מוצג. אם המסך שחור - בודקים ב-GDB את ערך RIP כדי לדעת אם בכלל הגענו לקרנל |

למה דגם ולא ריבוע אחד: דגם הבדיקה יהיה מדורג - פסי צבע אנכיים בשלושת ערוצי הצבע, ומסגרת לבנה בת פיקסל אחד סביב כל המסך. הפסים חושפים מיד היפוך RGB/BGR, והמסגרת חושפת מיד טעות ב-stride: אם השתמשנו ברוחב במקום ב-stride, המסגרת תיראה משופעת באלכסון במקום ישרה. ריבוע יחיד לא היה מגלה אף אחת מהשתיים.

#### פרוטוקול הבדיקה

- הרצה עם לוג. QEMU עם הדגל serial stdio- והשוואת הלוג המתקבל מול רצף ההודעות הצפוי. כל שלב בזרימה מדפיס שורה, כך שנקודת העצירה ידועה מיד.

- אימות חזותי. צילום מסך והשוואה מול הדגם הצפוי - סדר הצבעים ויושר המסגרת.

- בדיקת יציבות. הרצה רציפה של חמש דקות, שמאמתת גם שה-watchdog אכן בוטל.

- בדיקת עקביות. עשר הרצות רצופות. אם אחת נכשלת, יש בקוד תלות בתזמון - ככל הנראה בלולאת רענון מפת הזיכרון - ויש לאתר אותה לפני שממשיכים.

- בדיקת התאוששות. הרצה מכוונת עם קובץ kernel.elf פגום, כדי לוודא שהמערכת עוצרת עם הודעת שגיאה ברורה ולא קורסת בשקט.

#### מסקנות

א. מסקנות שכבר עלו משלב המחקר, לפני ההרצה.

- ההנחה ש"UEFI זה פשוט BIOS מודרני" הייתה שגויה. המחקר חשף שלוש קטגוריות שלמות של באגים שלא היינו מודעים להן: ה-calling convention של מיקרוסופט עם ה-shadow space, ה-watchdog בן חמש הדקות, וההבחנה בין מה שזמין לפני ExitBootServices ומה שאחריו. אלה בדיוק סוג הדברים שהיו עולים לנו ימים אילו נתקלנו בהם בקוד במקום בתיעוד.

- ההתלבטות בין GDB לבין לוג סריאלי הייתה שאלה מוטעית. המסמך היזום הציג אותם כחלופות. המחקר הראה שהם פותרים בעיות שונות: אחרי ExitBootServices אין Print, ולכן לוג סריאלי הוא הכרחי; והחיבור ל-GDB אינו "הגדרה מורכבת" אלא שני דגלים. ההכרעה היא שניהם.

- שינינו בחירת ספרייה שכבר נראתה סגורה. gnu-efi הופיעה במסמך היזום כאפשרות מובילה. המחקר גילה שהמתחזק המקורי אינו מספק לה עוד תמיכה ואינו מקבל טלאים, ולכן עברנו ל-POSIX-UEFI. זו דוגמה לערך של שלב המחקר: החלטה ששונתה בעלות של שעת קריאה, ולא של חודש עבודה.

- הבנו היכן עובר הגבול האמיתי בין קל לקשה. לפני המחקר הנחנו שהחלק הקשה הוא הסקדולר. עכשיו ברור שהסקדולר הוא עבודה מורכבת אך צפויה, בעוד שה-handoff הוא המקום שבו אנחנו תלויים בהתנהגות שאיננו שולטים בה. זו הסיבה שה-POC הוא מה שהוא.

ב. מה ה-POC יכריע.

אם ה-POC יצליח, הוכחנו שהחלק המסוכן ביותר בפרויקט נמצא בשליטתנו, ושכל מה שנשאר - מנהל זיכרון, טבלאות תיאור, סקדולר ודרייברים - הוא עבודה מוכרת שאפשר לתכנן לה לוח זמנים. בנוסף יעמדו לרשותנו מערכת בנייה, תמונת דיסק, סביבת QEMU, לוג סריאלי ו-GDB עובדים, שהם הכלים של כל יום עבודה מכאן והלאה.

אם ה-POC ייכשל, נדע זאת בשבועות הראשונים ולא בחודש השישי - וזו בדיוק מטרתו. במקרה כזה עומדות בפנינו שתי דרכי נסיגה מוגדרות: מעבר מ-POSIX-UEFI ל-EDK2, שהוא המימוש הרשמי והמלא; ואם גם זה לא יספיק, שימוש ב-bootloader קיים כמו Limine כשלב ביניים, תוך שמירה על כתיבת ה-bootloader העצמאי כיעד לשלב מאוחר יותר. חשוב לציין שדרך הנסיגה השנייה מוותרת על חלק ממשמעות ה"מאפס" של הפרויקט, ולכן היא אחרונה בסדר העדיפויות.

ג. טבלת תוצאות - למילוי לאחר ההרצה.

| # | יעד | קריטריון | תוצאה בפועל | עבר? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | הקוד שלנו רץ | מחרוזת זיהוי תוך פחות משתי שניות | המחרוזת הודפסה ללוג הסריאלי ולמסך; התבנית המלאה מצוירת תוך 2.5 שניות | כן |
| 2 | גישה ל-framebuffer | ערכי GOP תקינים ועקביים | 1280×800, stride=1280, פורמט BGRX; גודל החוצץ 0x3E8000 = 4,096,000 בתים, בדיוק 1280×800×4 | כן |
| 3 | מפת זיכרון | סך הזיכרון תואם בסטייה של עד 5% | 106 מתארים, desc_size=48; 505MiB שמישים מתוך 512 — סטייה של 1.4% | כן |
| 4 | טעינת קרנל ELF | כל מקטעי ה-PT_LOAD נטענו | 3 מתוך 4 כותרות התוכנית הן PT_LOAD וכולן נטענו; הרביעית PT_GNU_STACK ודולגה כראוי; e_entry=0x100000 נופל בתוך המקטע הראשון | כן |
| 5 | ExitBootServices | EFI_SUCCESS בתוך 3 ניסיונות | EFI_SUCCESS בניסיון הראשון, בכל עשר ההרצות | כן |
| 6 | הקרנל מצייר | הדגם מוצג נכון, בלי שיפוע והיפוך צבעים | אדום/ירוק/כחול משמאל לימין, המסגרת ישרה בארבע הפאות; נבדק בדגימת פיקסלים מהחוצץ ולא בעין | כן |
| 7 | יציבות | 5 דקות ללא אתחול | אתחול BDS יחיד, ציור אחד, ללא reset וללא triple fault במשך 5 דקות | כן |
| 8 | עקביות | 10 מתוך 10 הרצות | 10 מתוך 10; 2395–2541 מילישניות עד ציור התבנית | כן |

#### מה בא אחרי ה-POC

בהנחה שה-POC עובר, שלוש המשימות הבאות לפי סדר: בניית GDT ו-IDT משלנו, שהן התנאי לכל טיפול בפסיקות; מימוש ה-PMM מעל מפת הזיכרון שכבר אספנו; ואתחול ה-Local APIC Timer וכיולו. השלישית מביאה אותנו לנקודה שבה אפשר להתחיל למדוד את המדד שהפרויקט כולו נמדד בו - עקביות התזמון.

nyrf OS · מסמך מחקר ו-POC · אוגוסט 2026